INFORME: SEGUIDOR DE LÍNEA BALANCÍN

Integrantes:

- Jhosep Santiago Carrillo Torres / 1091356958

- Camilo Andrés Martínez Carreño / 1093741090

- Jose Gilberto Nieto Márquez / 1090527838

- Engleyber Yesid Ramírez Arévalo / 1091355667

- Manuela Hernández Méndez / 1094220502

Materia: Control inteligente II

Grupo: AR

Docente: Jeisson Harvey Martínez Flórez

UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA

PROGRAMA DE INGENIERIA MECATROINICA

SEDE VILLA DEL ROSARIO

CÚCUTA

2026

Contenido

INTRODUCCIÓN	4

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:	5

OBJETIVO GENERAL:	5

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:	5

REPOSITORIO GITHUB	6

¿Qué es?	6

¿Qué función cumple?	6

¿Qué es una rama y cuantas tiene el proyecto?	6

LISTADO DE COMPONENTES PARA EL PROYECTO	7

Tabla de costos del proyecto:	7

TABLA DE CRITERIO DE ELECCIÓN	9

Motores:	9

Tabla 1: Tabla de elección de motores	9

Microcontrolador:	10

Tabla 2: Tabla de elección de microcontrolador	10

Cámara:	11

Tabla 3: Tabla de elección de cámara	11

Giroscopio:	12

Tabla 4: Tabla de elección de giroscopio	12

Regulador de voltaje:	13

Tabla 5: Tabla de elección de regulador de voltaje	13

Puente H:	14

Tabla 6: Tabla de elección de Puente H	14

ANÁLISIS Y DISEÑO 3D	15

Imagen 1: Vista isométrica del robot	15

Imagen 2: Vista frontal del robot	16

Imagen 3: Vista trasera del robot	17

Imagen 4: Vista lateral del robot	18

Imagen 5: Vista superior del robot	19

DISEÑO ESQUEMATICO ELECTRONICO Y PCB	20

Imagen 6: Diseño esquemático de las conexiones electrónicas	20

Imagen 7: Diseño PCB de las conexiones electrónicas	21

Imagen 8: Visualización del físico que tendrá el diseño PCB	22

Imagen 9: Diseño físico entregado de la placa	23

PRUEBAS UNITARIAS Y FUNCIONAMIENTO DE CAMARA CON ESP32 S3	24

Prueba Motores y TB6612FNG	24

Prueba de Encoders	24

Prueba Giroscopio	24

Pruebas Cámara OV3660	25

CONTROL APLICADO AL ROBOT	26

Control clásico por cascada	26

Imagen 10: Lazo de control planteado por el profesor	26

Imagen 12: Lazo de control implementado en el robot	27

CONCLUSIONES	28

BIBLIOGRAFIA	29

# INTRODUCCIÓN

En el siguiente proyecto se planteará la elaboración y finalización de un robot balancín, en donde se pasará por distintas fases de diseño, como el análisis y elaboración del diseño 3D que tendrá la carcasa del robot, también se realizará el análisis y diseño de conexiones electrónicas entre los distintos componentes que conformaran al robot, para luego realizar su debido montaje y prueba unitaria de los distintos componentes en aras de verificar su integridad, posteriormente se realizará su programación, análisis de comportamiento mecánico y la estrategia de control (donde se sintonizará un controlador para el manejo del balanceo y giro).

Todo esto con el propósito de poder representar la clara absorción de los conocimientos no solo obtenidos a lo largo del trayecto educativo, sino también a futuro: la aplicación de distintas estrategias de control basadas en redes neuronales, que se han de ver en el curso.

# OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS:

## OBJETIVO GENERAL:

Lograr llevar a cabo la planificación, construcción, control y programación de un robot balancín seguidor de línea que cumpla con los requerimientos para consolidar que su efectividad pueda  ser considerada exitosa y satisfactoria.

## OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

- Realizar el debido análisis de los componentes por medio de una tabla de criterio.

- Realizar o modificar el diseño 3D de la carcasa física que tendrá el robot.

- Realizar el diagrama electrónico de la conexiones entre componentes existentes en el robot.

- Realizar las distintas pruebas unitarias de los componentes, para verificar su fiabilidad al momento de realizar el montaje.

- Realizar la identificación de los fenómenos mecánicos que describen la dinámica del sistema mediante el modelado matemático de esta.

- Realizar la identificación y sintonización de un controlador para el seguimiento de línea y control de balance del robot.

- Realizar la programación de los distintos comportamientos y algoritmos necesarios para que el robot pueda llevar a cabo su propósito.

# REPOSITORIO GITHUB

## ¿Qué es?

El repositorio de GitHub es aquel espacio virtual en la plataforma del mismo nombre en el cual se realiza el almacenamiento de los distintos códigos, diseños 3D, diseños electrónicos y demás documentos (donde entran fotos representativas o este propio informe) que sean necesarios y se vayan desarrollando a lo largo del tiempo que se va realizando el avance del proyecto robot-balancín.

## ¿Qué función cumple?

Este repositorio resuelve la necesidad no solo de tener un registro de todos los documentos que se realicen o se modifiquen, sino que también es útil para poder tener un respaldo de esta propia información gracias a su funcionamiento de ramas y las versiones que estas pueden tener, así como también proporcionar un orden más profesional para la información que este proyecto vaya disponiendo.

## ¿Qué es una rama y cuantas tiene el proyecto?

El mecanismo de ramas del repositorio de GitHub es por así decirlo: una forma de separar distintos avances y documentos a nombre de cada contribuyente, donde cada contribuyente posee su propia rama y donde por medio de esta se encargará de realizar sus respectivos envíos de documentos esenciales para el proyecto.

En el caso de este proyecto, se constan de 5 ramas vigentes, donde cada una llave coma tarea una ocupación en especifica, siendo: el diseño 3D del robot, el diseño electrónico de la placa, las pruebas unitarias y sus respectivas evidencias, las pruebas de la cámara y la documentación de todos estos avances.

El repositorio de GitHub de este proyecto en específico se puede encontrar por el siguiente link: Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador: Seguidor de linea con logica de pendulo invertido y camara.

# LISTADO DE COMPONENTES PARA EL PROYECTO

Para la concepción y diseño electrónico del proyecto se requirió la obtención de los siguientes componentes:

- Motores 25GA370

- Llantas

- Microcontrolador ESP32 S3

- Puente H TB6612FNG

- Regulador de voltaje LM2596

- Cámara OV3660

- Giroscopio MPU6050

- Tornillería, tuercas y columnas

- Regletas y pulsador

- 2 Placas PCB (debido a problemas con la primera)

- Material del diseño 3D

## Tabla de costos del proyecto:

| Componente | Cantidad | Costo individual | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Motor 25GA370 | 2 | 31.354 | 62.708 |
| Microcontrolador ESP32 S3 | 2 | 40.807 | 81.614 |
| Regulador LM2596 | 1 | 4.752 | 4.752 |
| Cámara OV3660 | 2 | 28.986 | 57.972 |
| Placa PCB | 2 | 45.000 | 90.000 |
| Diseño 3D | 1 | 83.000 | 83.000 |
| Columnas, tuercas y tornillos | 1 | 17.000 | 17.000 |
| TB6612FNG | 1 | 6.336 | 6.336 |
| Llantas | 2 | 13.710 | 27.420 |
| Giroscopio MPU6050 | 2 | 14.000 | 28.000 |
| Regletas, pulsador y botón | 1 | 21.000 | 21.000 |
| Envíos | - | 23.898 | 23.898 |
|  |  | TOTAL | 503.700 |

Donde el criterio de elección de estos componentes por ante otros, se realizó mediante el análisis de las características y ventajas de cada componente propia de una tabla de criterio de elección (que se encuentra siguiente a esta página), donde los componentes elegidos saldrán resaltados en amarrillo.

# TABLA DE CRITERIO DE ELECCIÓN

## Motores:

### Tabla 1: Tabla de elección de motores

| Motor | Consumo | RPM | Encoder | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25GA370 | 12V | 100 | Si | 37.300 |
| Motor reductor amarillo | 6V | 120 | No | 13.000 |
| Pololu N20 | 12V | 15-6000 | No | 65.000 |

Nota: Autoría propia

## Microcontrolador:

### Tabla 2: Tabla de elección de microcontrolador

| Microcontrolador | Consumo | Procesamiento | Frecuencia de cristal | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ESP 32 S3 | 285-355mA | Excelente | 240Mhz | 40.600 |
| Arduino UNO | 50mA | Insuficiente | 16MHz | 40.000 |
| ESP 32 | 240mA | Moderado | 240MHz | 25.000 |

Nota: Autoría propia

## Cámara:

### Tabla 3: Tabla de elección de cámara

| Cámara | Consumo | Compatibilidad | resolución | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OV3660 | 98mA | Compatible | 3 MP | 58.900 |
| ESP32-CAM | 180mA | Compatible | 2 MP | 40.000 |

Nota: Autoría propia

## Giroscopio:

### Tabla 4: Tabla de elección de giroscopio

| Giroscopio | Consumo | Sensibilidad | Grados de libertad | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MPU6050 | 3,6mA | 131LSBs/dps | 6 | 14.000 |
| MPU9250 | 3,2mA | 131LSBs/dps | 9 | 40.000 |
| ICM-2094 | 1,23mA | 131LSBs/dps | 9 | 90.000 |

Nota: Autoría propia

## Regulador de voltaje:

### Tabla 5: Tabla de elección de regulador de voltaje

| Regulador | Voltaje máximo | Corriente máxima | Eficiencia | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LM2596 | 0-24V | 5A | Excelente | 5.600 |
| Arreglo de resistencias | Depende del voltaje a regular | 0,5-3A | Moderada | Depende de las resistencias |
| MP1584 | 4,5-28V | 3A | Moderada | 5.300 |

Nota: Autoría propia

## Puente H:

### Tabla 6: Tabla de elección de Puente H

| Puente H | Voltaje máximo | Corriente máxima | Cantidad de motores | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TB6612FNG | 4,5-13,5V | 1,2A | 2 | 12.000 |
| L298N | 5-35V | 1,5-2A | 2 | 15.000 |
| DRV8833 | 3-10,8V | 1,5A | 2 | 14.000 |

Nota: Autoría propia

# ANÁLISIS Y DISEÑO 3D

En el caso de nuestro robot se decidió tomar inspiración del modelo 3D empleado por el docente debido a su confiabilidad en su funcionamiento (debido a su prueba en tiempos pasados), pero realizando los cambios necesarios para la implementación de una cámara para la identificación de la línea y su seguimiento.

### Imagen 1: Vista isométrica del robot

Nota: Autoría propia

### Imagen 2: Vista frontal del robot

Nota: Autoría propia

### Imagen 3: Vista trasera del robot

Nota: Autoría propia

### Imagen 4: Vista lateral del robot

Nota: Autoría propia

### Imagen 5: Vista superior del robot

Nota: Autoría propia

# DISEÑO ESQUEMATICO ELECTRONICO Y PCB

### Imagen 6: Diseño esquemático de las conexiones electrónicas

Nota: Autoría propia

En este apartado se ha realizado una corrección en 4 ocasiones para poder garantizar una funcionalidad de la placa para el robot, donde el inicio hubo un fallo en el diseño debido a incompatibilidad de los pines con respecto al ESP32 S3 (ya que el diseño tenia pines diferentes de los que realmente tenia el ESP), donde los 3 diseños restantes fueron cambios de caminos para poder evitar caminos de 90% e irregularidades en los mismos, dando como resultado final y correcto el siguiente esquemático electrónico:

### Imagen 7: Diseño PCB de las conexiones electrónicas

Nota: Autoría propia

### Imagen 8: Visualización del físico que tendrá el diseño PCB

Nota: Autoría propia

### Imagen 9: Diseño físico entregado de la placa

Nota: Autoría propia

# PRUEBAS UNITARIAS Y FUNCIONAMIENTO DE CAMARA CON ESP32 S3

En este apartado se procederá a realizar un explicación y narración de los procesos en los que se fueron realizando las pruebas y correcciones del funcionamiento de los componentes orientadas al proyecto.

## Prueba Motores y TB6612FNG

Para este apartado se realizó la programación y control de los motores mediante el módulo puente H TB6612FNG, con el cual mediante el manejo de señales del ESP32 S3 se logró realizar el control de los motores de avance y retroceso (código el cual serviría para integrarlo junto al del giroscopio para poder realizar el giro preventivo en la dirección para evitar la caída del robot).

Link de pruebas en GitHub: https://github.com/Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador/tree/Manuela_Hernandez_Mendez/Pruebas_Unitarias/Pruebas_Motor.

## Prueba de Encoders

Para estas pruebas se realizó la programación de un código que permita la identificación de la velocidad (por medio de RPM) y la posición del motor y el como se procesa esta y es enviada al microcontrolador.

Link de pruebas en GitHub: https://github.com/Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador/tree/Manuela_Hernandez_Mendez/Pruebas_Unitarias/Pruebas_Motor_Enconder.

## Prueba Giroscopio

Para el giroscopio (MPU6050) en este caso al tener 6 grados de libertad para su orientación (que representarían la altitud, la inclinación lateral, trasera y frontal que tiene el módulo con respecto a un plano) se hace más cómodo la programación para la determinación de la inclinación con respecto a los laterales o por la parte frontal y trasera, donde el código para este módulo se encargó de poder determinar mediante valores de grados la inclinación del módulo, que en el caso del proyecto se requerirá la medición únicamente del eje X (siendo en este caso el indicador de la inclinación frontal o trasera, esto para poder enviar la señal de control para que los motores puedan corregir la inclinación).

Además de que también este módulo proporciona la medición de la aceleración que está teniendo el robot en el momento, lo que es esencial para la estrategia de control del equilibrio del robot.

Link de pruebas en GitHub: https://github.com/Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador/tree/Manuela_Hernandez_Mendez/Pruebas_Unitarias/Pruebas_Motor_Acelerometro.

## Pruebas Cámara OV3660

Para la cámara se fue entregado inicialmente una unidad de la cámara y un microcontrolador por parte del profesor para poder investigar y realizar las pruebas preliminares del manejo y comunicación de la cámara con en ESP32, donde una vez realizado este proceso, se procedió a realizar la integración de un funcionamiento de la umbralización para la visión de la cámara, con el objetivo de poder realizar la identificación de la línea que el robot tendrá que seguir, proceso que se realizó exitosamente.

Después de tener todo este conjunto de funcionalidades, se procedió a realizar el enmarcado de la línea para que el robot pueda identificar los tiempos presente, siguiente y futuro, para que el robot pueda tener un grado de prioridad con respecto a la línea según qué tiempo este más cerca del robot. También se realizó la partición de la información de la cámara por pixeles, para que pueda identificar cuando el enmarcado se encuentra en el centro (con un valor de 0), izquierda (representado como parte negativa de los pixeles) y derecha (representado como la parte positiva de los pixeles), para la corrección de la dirección del robot.

Link de pruebas en GitHub:

- https://github.com/Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador/tree/Camilo_Andres_Martinez_Carre%C3%B1o/Prueba%20de%20C%C3%A1mara.

- https://github.com/Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador/tree/Camilo_Andres_Martinez_Carre%C3%B1o/Umbralizaci%C3%B3n%20y%20Coordenadas.

# CONTROL APLICADO AL ROBOT

## Control clásico por cascada

Para este método de control en particular se planteó el siguiente lazo de control:

### Imagen 10: Lazo de control planteado por el profesor

Nota: Autoría del profesor Jeisson

Donde a partir de la imagen se puede presenciar la utilización de un control clásico, pero más específicamente un control en cascada donde se tienen como variables deseadas el ángulo de inclinación y la velocidad de los motores, donde el conjunto de los errores y el control de señales que controlaran los motores: se encargaran de asegurar que el robot pueda mantener el equilibrio (esto de manera preliminar antes de poder implementar el seguimiento de línea), cabe recalcar que en nuestro caso se decidió realizar un control PID para el lazo del ángulo y el de velocidad.

Donde la lógica para este control es la siguiente: mediante el uso del giroscopio y los encoders se obtendrán los valores de medición de la variables para poder calcular el error respectivo de cada lazo, donde se fijará un ángulo 0 de manera inicial (que representará el punto en el que el robot se mantendrá equilibrado), en base al ángulo medido y realizando el calculo del error se decidirá el valor de la señal de control (u) que en este caso estará en un rango de 0-255 RPM (debido al manejo de los motore con el puente H TB6612FNG), en base a esta corrección con la velocidad de los motores para evitar la caída del robot, cabe recalcar que, el control de este lazo interno solo mantendrá el equilibrio vertical del robot mas no se sabrá si el robot se desplazó para realizar esa corrección, por esto es que se implementó el lazo externo de velocidad, el cual tendrá como objetivo el detectar ese desplazamiento y mediante al error medido entre el setpoint (de 0 RPM) y la velocidad medida por los encoders: se realizara el envío de un nuevo valor inclinado de setpoint para el lazo del ángulo para poder realizar un movimiento contrario y así frenar el avance del robot.

### Imagen 12: Lazo de control implementado en el robot

Nota: Autoría propia

Link del código de control y funcionamiento del robot: Proyecto_Balacin-inador/Programacion/Esp32-s3-control firmware/Balacin_V1 at Jose_Gilberto_Nieto_Marquez · Starkyu223/Proyecto_Balacin-inador.

# CONCLUSIONES

# BIBLIOGRAFIA